# Elementos de Programação

Trabalho nº 2

Jodionísio Muachifi «97147»

Miguel Simões   «118200»

Gustavo Reggio     «118485»

Grupo nº 1

Mestrado em Engenharia de Computadores e Telemática

Mestrado em Engenharia de Automação Industrial

Professor: Armando J. Pinho

Link do repositório do Projeto 2

27 de novembro de 2023

Conteúdo

Abreviaturas	ii

1 Introdução	1

2 Parte I	2

2.1 Exercício nº 1 (a)	2

2.2 Exercício nº 1 (b)	3

2.3 Exercício nº 1 (c)	4

2.4 Exercício nº 1 (d)	6

2.5 Exercício nº 1 (e)	9

3 Testes de redes neurais e análise de resultados	10

3.1 Testes de redes neurais	10

3.2 Análise de resultados	13

4 Testes unitários e programação defensiva	17

4.1 Testes unitários	17

4.2 Programação defensiva	17

5 Contribuição dos autores	18

6 Conclusão	19

Figuras

Figura 1 - Função de ativação (Sigmóide)	2

Figura 2 - Função de ativação (ficheiro nn_base.c)	3

Figura 3 - Unidade bias adicionada na estrutura de dados nn	4

Figura 4 - Representação do grafo da Rede Neural com I=2, H=2, O=1	5

Figura 5 - Representação gráfica da função sigmóide e sua derivativa	6

Figura 6 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 1000, h = 12)	10

Figura 7 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 10000, h = 12)	11

Figura 8 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 100000, h = 12)	11

Figura 9 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 1000000, h = 12)	12

Figura 10 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 1000, h = 12, lr=0.1)	13

Figura 11 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 1000, h = 12, lr=0.1, seed=123)	14

Figura 12 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 10000, h = 12, lr=0.5)	14

Figura 13 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 10000, h = 12, lr=0.5, seed=123)	14

Figura 14 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 100000, h = 12, lr=0.5)	15

Figura 15 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 100000, h = 12, lr=0.5, seed=123)	15

Figura 16 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 1000000, h = 12, lr=0.5)	15

Figura 17 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 1000000, h = 12, lr=0.5, seed=123)	16

# Abreviaturas

MECT – Mestrado em Engenharia de Computadores e Telemática

MEAI – Mestrado em Engenharia de Automação Industrial

PD – Programação defensiva

TU – Teste Unitário

MSE – Mean Squared Error

NN – Neural Network

BP – Backpropagation

# Capítulo 1

# 1 Introdução

# Redes neurais representam modelos computacionais poderosos inspirados na complexa estrutura e funcionalidade do cérebro humano. Nos últimos anos, essa abordagem ganhou proeminência pela sua eficácia na resolução de problemas complexos numa variedade de domínios, desde reconhecimento de imagem e fala até processamento de linguagem natural e tomada de decisões. Este relatório concentra-se na implementação e avaliação de uma rede neural simples projetada para abordar a clássica função booleana XOR.

# Para garantir modularidade e flexibilidade, o código foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação C, proporcionando uma implementação clara e concisa da rede neural. O processo de treino inclui estratégias de otimização, como a inicialização de pesos aleatórios, salvando o estado do modelo e introduzindo uma semente para garantir a reprodutibilidade dos resultados.

# A arquitetura da rede neural é construída com uma abordagem modular, encapsulada nos arquivos nn_base.h e nn_base.c. O modelo consiste em camadas interconectadas de unidades, cada uma incorporando uma função de ativação não linear. O treino da rede envolve a retropropagação (backpropagation), uma técnica fundamental que ajusta os pesos e o bias para minimizar a diferença entre as saídas previstas e os alvos (targets) desejados.

# A implementação prática da rede neural é realizada no arquivo train_nn.c, que funciona como uma arena de treino e teste para a função XOR. Os dados de treino, fornecidos no arquivo xor.train, orientam a rede na aproximação da função booleana XOR. O desempenho da rede é meticulosamente avaliado por meio de iterações, com o erro quadrático médio (MSE) atuando como métrica central de precisão.

# Para assegurar robustez e integridade, foram incorporadas validações extensivas, inclusive por meio de testes unitários, para verificar cada parte do código individualmente. O código-fonte desenvolvido, com instruções detalhadas sobre a sua execução, encontra-se disponível em nosso repositório no GitHub, proporcionando um fácil acesso para utilização e referência. Os gráficos presentes neste relatório, os fizemos com a linguagem de programação Python e Matlab. O código do projeto também pode ser testado na versão Python que desenvolvemos.

# Capítulo 2

# 2 Parte I

Os exercícios desenvolvidos nesta parte tinham como principal propósito aplicar e integrar a matéria que estudamos nas aulas teóricas, aplicando conceitos fundamentais sobre redes neurais e cálculo de retropropagação (backpropagation).

## 2.1 Exercício nº 1 (a)

Esta parte do exercício é útil para compreender o contexto das redes neurais, sendo as funções de ativação um elemento crucial na introdução de não linearidade ao modelo. A função de ativação adotada neste projeto é a sigmóide, representada por fx= 11+e-x uma função comumente utilizada que comprime os valores de entrada para um intervalo entre 0 e 1, como ilustrado na Figura 1

Figura 1 - Função de ativação (Sigmóide)

Propriedades da função sigmóide

Não-linearidade: A função sigmóide introduz não-linearidade à rede neural, permitindo que ela aprenda e represente relações complexas nos dados.

Derivada: A derivada da função sigmóide, dfdx=f(x)(1-fx), é utilizada no algoritmo de retropropagação durante a fase de treino. Ela ajuda a ajustar os pesos da rede para minimizar o erro.

Faixa de saída: A saída da função sigmóide é confinada à faixa (0, 1), o que é vantajoso em cenários em que a rede precisa produzir probabilidades.

Além disso, acrescentamos a função referida anteriormente no ficheiro de desenvolvimento dos protótipos (ficheiro nn_base.c), conforme mostra a Figura 2.

Figura 2 - Função de ativação (ficheiro nn_base.c)

## 2.2 Exercício nº 1 (b)

O objetivo desta parte do exercício é acrescentar uma unidade á estrutura de dados nn (no ficheiro nn_base.h) chamada bias, que é um parâmetro essencial que permite que as unidades introduzam um offset à soma ponderada de entradas, proporcionando flexibilidade e auxiliando no processo de aprendizagem.  A saída (Ojl) de uma unidade (j) em camada (l) é atualizada do seguinte modo:

Ojl=   f iwi,jlOil-1+ bjl

wi,jl   representa o peso que conecta a unidade i na camada l - 1 à unidade j na camada l.

Oil-1 é a saída da unidade i na camada anterior (l - 1).

bjl  é o bias associado à unidade j na camada l.

A Figura 3 mostra a unidade acrescentada na estrutura de dados acima mencionada, i.e., adicionamos o bias nas duas camadas: hidden layer e output layer.

Figura 3 - Unidade bias adicionada na estrutura de dados nn

## 2.3 Exercício nº 1 (c)

O objetivo desta parte do exercício é implementar um código de teste para verificar se a rede neural está a implementar corretamente o que é esperado. Para tal definiu-se uma pequena rede neural com duas entradas, ambas com valor igual a um, duas hidden layers, e um output.

Nos cálculos abaixo, podemos ver como é efetuado o cálculo do Forwardpropagation:

Hidden 1 → 1⋅0.5+1⋅0.5+0.5 = 1.5

SigHidden1 = 11+e-1.5 = 0.817574

Hidden 2 → 1⋅-0.5+1⋅0.5-0.5 = -0.5

SigHidden2 = 11+e0.5 = 0.377541

Output = 0.817574×0.5+0.377541×-0.5+0.5 = 0.720017

SigOutput =11+e-0.720017 = 0.672611

Para verificar o resultado calculado manualmente, criamos um programa denominado verify_test_design.c de modo a confirmar o resultado acima mencionado.

Para correr este programa, é necessário seguir as instruções que se segue e, assegurar que está no diretório partI:

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./verify_test_design

Como se pode constatar, o valor final do resultado das contas manuais e o valor obtido pelo programa após a sua execução coincidem, demonstrando assim que a nossa forwardpropagtion produz os resultados esperados.

Com o objetivo de esclarecer e exemplificar a rede neural em questão, foi criada uma representação gráfica (ou seja, um grafo) utilizando a ferramenta draw.io para auxiliar na visualização.

Figura 4 - Representação do grafo da Rede Neural com I=2, H=2, O=1

## 2.4 Exercício nº 1 (d)

O objetivo desta parte do exercício é aprender e implementar uma retropropagação. Esta é primordial para a aprendizagem da rede neural, e, como tal, não se aborda a retropropagação sem mencionar o cálculo de erro (MSE).

Basicamente, será construído um código para que, ao fim dos cálculos, haja uma validação da rede; esta será o cálculo de erro. A rede deve ser capaz de analisar o valor de erro e alterar os pesos a fim de minimizar esse valor de erro.

O termo “backpropagation” deriva desta validação de erro e conforme o valor (entre 0 e 1) deve alterar os pesos consoante o rácio de aprendizagem.

Caraterísticas essenciais do algoritmo “Backpropagation”

- Função de ativação: a escolha da função de ativação afeta o processo de treino. Funções de ativação comuns incluem o sigmóide, tangente hiperbólica (Tanh) e unidade linear retificada (Relu). Para o nosso caso, utilizamos a função sigmóide derivativa que mencionamos anteriormente na secção 2.1 e 2.3, tal como ilustra o gráfico da Figura 5.

Figura 5 - Representação gráfica da função sigmóide e sua derivativa

- Learning Rate (Taxa de Aprendizagem): a taxa de aprendizagem controla o tamanho das actualizações de peso e de polarização. Uma taxa de aprendizagem demasiado pequena pode levar a uma convergência lenta, enquanto uma taxa de aprendizagem demasiado grande pode causar oscilações ou divergências.

- Erro médio quadrático (MSE): o MSE serve como uma métrica crucial para avaliar o desempenho da rede durante o treino. Orienta o processo de otimização ao quantificar a diferença média ao quadrado entre as saídas previstas e reais, refletindo a precisão geral do modelo.

- Chain Rule (Regra da cadeia): a retro propagação utiliza a regra da cadeia de cálculo para calcular gradientes de forma eficiente. Divide o erro global em contribuições de pesos e biases individuais. Para simplificar, vamos considerar uma rede neural simples com uma camada oculta apenas para ilustrar esta regra:

Arquitetura da rede neural:

- Input Layer: x1, x2, x3

- Hidden Layer: h1, h2​ com pesos wij(1) e bias bj(1)

- Output Layer: y com pesos wj(2) ​ e bias b

Forward Pass:

- Input Layer to Hidden Layer

h1=f(w111x1+w211x2+ w311x3+ b11)

h2=f(w121x1+w221x2+ w321x3+ b21)

- Hidden Layer to Output Layer:y=f(w12h1+w22h2+ w321x3+ b(2))

Cálculo do Erro:  Error=12target-y2

Derivada do erro em relação a y:  ∂E∂y= -target-y

Derivada de y em relação a	 wj2: ∂E∂wj(2)= f´w12h1+w22h2+ b(2)∙hj

Derivada de y em relação a  hj  : ∂y∂hj= wj(2)∙f´w12h1+w22h2+ b(2)

Derivada de hj em relação a  wij1  : ∂hj∂wij1= xi∙f´w112x1+w212x2+ w312x3+ b11

Regra de atualização para  wij1(gradiente decrescente) é:

wij1= wij1+ η∙∂E∂y∙∂y∂hj∙∂hj∂wij1 , onde η é a taxa de aprendizagem.

Para prosseguir com a implementação do código do algoritmo supracitado, reaproveitamos o código disponibilizado pelo Professor na plataforma e-learning, por este estar bem organizado e robusto. Portanto, criamos primeiramente no ficheiro nn_base.c a função sigmoid_derivative(double x) e só por conseguinte a função backpropagation(nn_t *nn, double *targets, double learning_rate) da qual realiza todo cálculo já explicado anteriormente.

Além disso, ainda no mesmo ficheiro, adicionamos uma seed (semente) na função create_nn(unsigned I, unsigned H, unsigned O, unsigned seed) de modo a inicializar os pesos de forma aleatória com recurso a RAND_MAX na primeira vez que o programa é executado. Também incluímos a função free_nn(nn_t *nn), que permite libertar a memória após a sua utilização, e load_input_vector_from_array(nn_t *nn, double *input_array) que permite carregar os dados de entrada.

Em resumo, a retropropagação é um algoritmo fundamental para o treino de redes neurais, permitindo-lhes aprender com os dados e fazer previsões precisas. Sua natureza iterativa, uso eficiente de cálculo e adaptabilidade a várias arquiteturas de rede contribuem para seu uso generalizado no campo da aprendizagem automática. Entender o algoritmo de retropropagação é crucial para os profissionais que trabalham com redes neurais e forma a base para técnicas de otimização mais avançadas em deep learning.

## 2.5 Exercício nº 1 (e)

O objetivo desta parte do exercício é treinar a rede neural utilizando a função XOR, que serve como um valioso caso de teste para redes neurais, destacando sua capacidade de aprender e representar relações não-lineares. Este relatório demonstra a importância das funções de ativação não lineares e das camadas ocultas para aumentar o poder de expressão da rede neural, utilizando a função XOR, cujos valores lógicos estão ilustrados na Tabela 1.

| Input |  | Output |
| --- | --- | --- |
| A | B | A XOR B |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Tabela 1 - Valores lógicos da função XOR (input, output)

Para obter bons resultados no treino de uma rede neural, é crucial fazer escolhas adequadas quanto à arquitetura da rede, aos (hiper)parâmetros e ao conjunto de dados de treino. No nosso caso, os parâmetros relevantes para alcançar resultados satisfatórios são: taxa de aprendizagem, número de iterações, número de camadas ocultas e semente (seed). Todos estes parâmetros e as demais características de inicialização da rede neural estão definidas no ficheiro train_nn.c.

Para correr o exercício deste programa, é necessário seguir as instruções que se segue e, assegurar que está no diretório partI:

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 10000 -lr 0.5  xor.train

Onde:

- h representa o número de camadas ocultas;

- n representa o número de iterações e;

- lr representa o learning rate.

No capítulo seguinte, apresentaremos diversos testes, variando os parâmetros mencionados acima, e discutiremos os resultados obtidos.

Capítulo 3

# 3 Testes de redes neurais e análise de resultados

## 3.1 Testes de redes neurais

O foco desta secção é a realização de testes completos ou mais detalhados de redes neurais para avaliar seu desempenho e capacidade de propagação utilizando a função XOR. O teste de redes neurais envolve a exposição dos modelos treinados a dados novos para avaliar a capacidade de fazer previsões e guardar o estado anterior do treino.

- Teste nº 1

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 1000 -lr 0.1  xor.train

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 1000 -lr 0.1 -s 123 xor.train

Figura 6 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 1000, h = 12)

A – Teste XOR nn sem seed

B – Teste XOR nn com seed

- Teste nº 2

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 10000 -lr 0.5  xor.train

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 10000 -lr 0.5 -s 123 xor.train

A – Teste XOR nn sem seed

B – Teste XOR nn com seed

Figura 7 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 10000, h = 12)

A – Teste XOR nn sem seed

B – Teste XOR nn com seed

Figura 8 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 100000, h = 12)

Para testar os resultados obtidos da Figura 8, pode-se utilizar a CLI testados na Figura 7, alterando apenas o número de iterações.

- Teste nº 3

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 1000000 -lr 0.5  xor.train

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./train_nn train -h 12 -n 1000000 -lr 0.5 -s 123 xor.train

Figura 9 - Comparação do XOR nn com e sem seed (n = 1000000, h = 12)

A – Teste XOR nn sem seed

B – Teste XOR nn com seed

Em resumo, podemos constatar que quanto maior for o número de iterações e o learning rate ajustável (0,5 para o nosso caso), maiores são as probabilidades de produzir resultados ótimos. Isso pode ser verificado na Figura 9, onde a accuracy atinge o valor de 100%, com MSE próximo de zero. No entanto, é importante notar que valores de learning rate superiores a 1 podem resultar em comportamentos ou resultados instáveis, sendo necessário um ajuste cuidadoso.

Vale ressaltar que realizámos vários testes e, neste relatório, apenas incluímos os mais importantes, de modo a não estender demasiado o relatório.

## 3.2 Análise de resultados

Uma vez testada a rede neural, a análise dos resultados implica uma análise pormenorizado de vários aspectos relacionados com o seu desempenho e comportamento. Os principais componentes da análise incluem:

Comparação de desempenho: a comparação do desempenho de diferentes testes efetuados anteriormente de redes neurais mostrou a avaliação do grau de propagação do modelo para diferentes conjuntos de dados ou variações nos parâmetros em diferentes situações no que concerne a n, h e lr.

Análise de erros: consistiu em investigar os casos em que o modelo não consegue fazer previsões precisas. A compreensão do MSE pode orientar melhorias na arquitetura da rede neural ou no processo de formação. Pudemos averiguar que este erro se aproximou de zero quando n fosse maior e lr ajustável a 0.5.

Visualizações: visualizar as previsões do modelo, como o MSE em função do número de iterações e em relação ao tempo que o algoritmo de retropropagação leva para executar seus cálculos, permitiu constatar o quão importante é compreender a dinâmica do processo de aprendizagem da rede neural. Essa análise detalhada revelou padrões significativos, destacando a influência da taxa de aprendizagem na convergência do modelo e fornecendo insights valiosos para otimizar o desempenho do algoritmo tal como ilustras as Figuras 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

.

Figura 10 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 1000, h = 12, lr=0.1)

Figura 11 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 1000, h = 12, lr=0.1, seed=123)

Figura 12 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 10000, h = 12, lr=0.5)

Figura 13 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 10000, h = 12, lr=0.5, seed=123)

Figura 14 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 100000, h = 12, lr=0.5)

Figura 15 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 100000, h = 12, lr=0.5, seed=123)

Figura 16 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, sem seed (n = 1000000, h = 12, lr=0.5)

Figura 17 - Gráfico do MSE, Tempo em Relação a n, com seed (n = 1000000, h = 12, lr=0.5, seed=123)

Discussão de resultados dos gráficos

Como esperado, um aumento no tamanho do conjunto de dados (número de iterações), tal como ilustrado nas Figuras 16 e 17, resulta geralmente numa convergência mais suave e num MSE mais baixo (aproximado de zero), refletindo a capacidade melhorada da rede para aprender com mais dados.

As Figuras 12 e 17 mostram a sensibilidade da rede à taxa de aprendizagem. Embora uma taxa de aprendizagem mais elevada (0.5 > 0.1) possa conduzir a uma convergência mais rápida, pode também introduzir oscilações ou ultrapassagens no processo de formação, afetando o MSE final.

A consistência dos resultados em diferentes conjuntos de dados sugere que o número escolhido de camadas ocultas (12) é adequado para a tarefa/testes em causa. No entanto, é crucial notar que o número ótimo de camadas ocultas pode variar com base na complexidade do problema.

As Figuras 11, 13, 15 e 17 com sementes demonstram a importância da inicialização das sementes para a reprodutibilidade. As mesmas condições iniciais permitem uma comparação justa do desempenho do modelo.

Também verificamos que ocorreu instabilidade/discrepância no tempo de execução do algoritmo de retropropagação devido ao uso da função da biblioteca C - clock(), que mede o tempo que a CPU leva para executar uma determinada tarefa. Além disso, é importante salientar que a máquina utilizada nos testes foi uma VM (VirtualBox).

Capítulo 4

# 4 Testes unitários e programação defensiva

Testes unitários e programação defensiva são práticas cruciais na engenharia de software que desempenham papéis fundamentais na criação de software (programa) robusto e confiável.

## 4.1 Testes unitários

# Os testes unitários (TU) são projetados para verificar o funcionamento de unidades individuais de código, como funções ou métodos. Eles ajudam a identificar erros e problemas de lógica no código logo no início do desenvolvimento, o que é crucial para corrigir problemas antes que se tornem mais complexos e difíceis de resolver.

No projeto, criamos testes unitários para identificar erros e garantir que os programas criados em cada trecho do código funcionem corretamente.

## 4.2 Programação defensiva

A programação defensiva (PD) envolve a escrita de código para prevenir erros e lidar com entradas inesperadas ou situações de erro. Isso inclui a validação das entradas do utilizador e a verificação de pré-condições e pós-condições. Além disso, a PD ajuda a tornar o software mais robusto, reduzindo a probabilidade de falhas e crashes.

No projeto, não aprofundámos demasiado a programação defensiva, mas utilizámos conceitos introdutórios sobre este assunto, como a verificação de pré-condições.

# Para depurar os programas, utilizamos duas ferramentas importantes: o GNU Debugger (gdb) e Valgrind.

# Para testar os testes unitários deste projeto, é necessário seguir as instruções que se segue e, assegurar que está no diretório partI :

user@host: partI$  make

user@host: partI$  ./unit_tests

Para limpar os executáveis, basta fazer make clean no diretório correspondente.

# Capítulo 5

# 5 Contribuição dos autores

A participação de cada autor foi excelente no que diz respeito à pesquisa, discussão e escrita deste trabalho, destacando-se o esforço de cada membro do grupo em ralação ao desenvolvimento do código. A percentagem de contribuição para cada estudante fica como segue:

# Jodionísio Muachifi – 40%

# Miguel Simões – 32%

# Gustavo Reggio – 28%

# Capítulo 6

# 6 Conclusão

Com este trabalho, foi possível compreender na prática o funcionamento da construção de uma estrutura básica de rede neural em linguagem de programação C, implementada com o auxílio do algoritmo de retropropagação e testada através da função XOR. Este estudo evidencia o quão poderosa uma rede neural pode ser na prática, especialmente quando se ajustam cuidadosamente os (hiper)parâmetros para obter resultados ótimos. Observamos o melhor desempenho da nossa rede ao ajustar o número de iterações para 1.000.000, a taxa de aprendizagem para 0,5 e a semente (seed) mais baixa.

Em suma, as características discutidas contribuíram coletivamente para a eficácia e adaptabilidade da rede neural. A interação entre as funções de ativação, o algoritmo de treino proposto e o ajuste dos (hiper)parâmetros permitiu que a rede neural se comportasse de forma eficiente, alcançando um MSE aproximado de zero.

Referências bibliográficas

- https://www.w3schools.com/c/c_structs.php

- https://en.wikipedia.org/wiki/Pointer_(computer_programming)

- https://www.youtube.com/watch?v=Ilg3gGewQ5U

- https://elearning.ua.pt/mod/url/view.php?id=1336755

- https://en.wikipedia.org/wiki/Backpropagation

- https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_network

- https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger

- https://en.wikipedia.org/wiki/Valgrind